## Sensor de  humedad ambiente y temperatura (ambiente)

## Sensor 1

## Sonda de Humedad Relativa y Temperatura EE210

## Sonda de Humedad y Temperatura | Características

- Montaje Superficie y Conducto, Encapsulado IP65

- Salidas analógicas configurables por el usuario mediante KIT opcional

- Alta precisión tanto en humedad como en temperatura

- Excepcional compensación de temperatura a lo largo de todo el rango

- Sensor recubierto con protección contra la condensación y polucion

- Sonda remota para las versiones EE210 con salida de 4 ... 20 mA

- Display integrado opcional

- Fácil montaje y configuración

- Variables calculadas y disponibles en las salidas analógicas
   - temperatura del punto de rocío
   - temperatura de Congelación
   - humedad absoluta
   - ratio mixto
   - presión de vapor 
   - entalpía específica

## Sonda de Humedad y Temperatura | Aplicaciones

- Agricultura, Invernaderos y control climatico en Bodegas

- Establos e incubadoras, Fermentadoras

- Camaras de Frio y desverdizacion sin condensacion continuada

- Piscinas climatizadas

- Εstaciones meteorologicas

- Salas Limpias y procesos farmacéuticos

## Sensor 2

## Transmisor de humedad y temperatura para alta humedad EE211

- Agujeros de montaje externos
» Montaje con la cubierta cerrada
» Electrónica protegida contra la contaminación del emplazamiento de la obra
» Fácil y rápido montaje

- Electrónica en la parte inferior de el PCB
» Protección óptima contra daños mecánicos durante instalación

- Emisiones electronicas
» Protección mecánica
» Resistente a condensación

- Cabeza del sensor sobrecalentado
» Mejor rendimiento y estabilidad a largo plazo en marco de alta humedad relativa y condiciones de condensación

- Sensor de humedad HCT01
» Almohadillas de soldadura protegidas
» Control según estándar de automoción AEC-Q200

- Display
» Muestra hasta 3 parametros de medición
» Luz de fondo

- Superficie orgánica de la cubierta
» Sin acumulación de polvo en bordes sobresalientes

- IP65 / NEMA 4

- Tornillos de bayoneta
» Abierto / cerrado con un solo giro de ¼

- Sonda de T separada
» Sonda inteligente, T intercambiables
» Posible conexión remota
» Calibrable en el bloque seco

- Recubrimiento protector del sensor
El revestimiento del sensor patentado por E + E, es una capa protectora aplicada a la superficie activa del elemento de detección HCT01. El revestimiento extiende sustancialmente la vida útil y el rendimiento de medición del sensor E + E en ambiente corrosivo.

Además, mejora la estabilidad a largo plazo del sensor en aplicaciones con mucho polvo, suciedad o grasa mediante la prevención de impedancias parásitas causadas por los depósitos en la superficie activa del sensor.

## Sonda de Humedad y Temperatura | Aplicaciones

- Almacenamiento de frutas y hortalizas

- Enfriamiento, cámaras de maduración y ambientales

- Invernaderos e Incubadoras

- Mushroom industry

Sensor 3

# RHT Climate - Transmisor de Temperatura y Humedad

Rango de Medición del Sensor:
Temperatura: -40,0 ° C a 100,0 ° C (modelos DM)
                        -40, 0 ° C a 60,0 ° C (modelos WM)
Humedad Relativa: 0,0 a 100,0% HR (sin condensación)
Punto de Rocío: -90,0 ° C a 100,0 ° C

Resolución de Medición:
Temperatura: 0,1 ° C, 14 bits (65535 niveles)
Humedad Relativa: 0,1%, 12 bits (4095 niveles)

Tiempo de Respuesta:
Temperatura: hasta 5 segundos  a 25 ° C con aire en movimiento lento (1m / s)
Humedad: hasta 4 segundos a 25 ° C con aire en movimiento lento (1m / s)

Exactitud:
Temperatura: ± 0,2 K (0 °C a 60 °C)
Humedad Relativa: ± 1,8 % RH a 23 °C (0 % a 90 % RH)

Intervalo de Muestreo: 3 segundos

Salidas Analógicas: Dos salidas 0-10 V o 4-20 mA, configurables por software o por el teclado

Fuente de Alimentación: Por los conectores: 12 Vcc a 30 Vcc; consumo máximo 70mA +/- 10% @ 24Vcc
Por USB: 4,75 Vcc a 5,25 Vcc

Display: Amplia pantalla  LCD con tres variables de 4 ½ dígitos y retroiluminación

Teclas: Tres teclas con sensibilidad táctil para navegación y ajuste de los parámetros

Alarmas: Dos salidas digitales y un buzzer interno

Temperatura de Funcionamiento: -40 a 60 ° C

Conexiones: Conectores internos, a través de pasacables

Dimensiones: 100,3 x 80,0 x 45,1 mm

Carcaza: ABS + PC

Grado de Protección:
Carcaza: IP65
Cápsula del sensor: IP30

Interfaces de comunicación: USB tipo Micro-B 2.0 y RS485 (ambas en Modbus RTU)

Programación: Software NXperience para Windows

# Sensor humedad del suelo

Sensor 1

# HydraProbe II Sensor de Humedad de Suelo (5 años de Garantía) SDI-12 & RS485

Sensor humedad suelo

Sensor 2

# SM150T - Sensor Humedad y Temperatura del Suelo

Especificaciones:

Precisión: ± 0.03 m3.m-3 (3%)

contenido de agua volumétrica (VWC) ± 0.5 ° C (0 a 40 ° C para sensor de temperatura)

Rango de medición de humedad del suelo: 0 a 1.0 m3.m-3 (100%) pero menos preciso por encima del 70% VWC

Rango de salinidad: 50 a 1000 mS.m-1 ± 5% vol por encima de 100 a 1000 mS.m-1 y 0-60% VWC

Rango de Temperatura: Exactitud total sobre: 0 a 60 ° C

Salida: 0 a 1.0 V diferencial. Correspondiente a 0 a ~ 0.6 m3.m-3

Alimentación: 5-14 V, ~ 18 mA para 1s. Mínimo 5 V con cable de 100 m.

Medio ambiente: IP68 con cables suministrados por Delta-T

Volumen de la muestra: ~ 55 x 70 mm de diámetro. El volumen de la muestra se pesa hacia el suelo que rodea las varillas.

Dimensiones y peso: Total: 143 x 40 mm de diámetro. Varillas: 51 mm x 2,5 mm de diámetro. Peso: 0,1 kg (exc. Cable)

Calibraciones de sensores: los sensores individuales son intercambiables. Se recomienda la recalibración cada 3 años (dependiendo del uso)

Calibraciones de suelos: Se suministran calibraciones de suelos orgánicos y minerales generalizados.

| El Sensor mide: | Temperatura/Humedad Suelo |
| --- | --- |
| Señal de Salida: | 0 - 1 Vdc |
| Alimentación: | 5-14 V, ~18 mA |

## Sensor 3

## Medicion de la Humedad del Suelo

IRROMETER — Modelo SR Especificaciones – CUERPO DEL INSTRUMENTO: MATERIALES: Cuerpo de butirato, punta de cerámica, tapón de neopreno DIMENSIONES DE LA SECCIÓN DE DEPÓSITO: ALTURA: 120 mm – 130 mm incluyendo tapa DIÁMETRO: 51 mm – 55 mm incluyendo tapa DIMENSIONES DE LA SECCIÓN DEL CUERPO DEL TUBO: LONGITUD: Varía de 15 cm a 150 cm (longitudes especiales disponibles) DIÁMETRO: 22 mm PESO DEL INSTRUMENTO: el de 30 cm es 0.439 kg con aumentos de 0.114 kg por pie PUNTA DE CERÁMICA: Punta enroscada reemplazable con sello tipo anillo (O-ring). Punta blanca – utilizada para la mayoría de los tipos de suelo GARANTÍA: Un año

Sensor 4

3 en 1 conductividad + temperatura + sensor de suelo de humedad/Sensor de conductividad del suelo RS485/sensor de humedad y temperatura del suelo

La salida es similar:

RS485 la comunicación:

Rango de fuente de alimentación: 5-30VDC

Consumo de energía (estático): 6mA 24VDC

Rango de conductividad

Opcional: 0-10000us/cm 0-20000us/cm

Precisión: 0-10000us/cm dentro de ± 3%, 0-20000us/cm dentro del rango de ± 5%

Compensación de temperatura de conductividad: sensor integrado de compensación de temperatura, rango de compensación 0-50C

Rango de medición de temperatura: rango-40 8080c, resolución: 0.1C, precisión: 0.0.5c

Principio de medición y método de medición: inserción o inmersión en el suelo en el cultivo nocturna, agua y fertilizante en una prueba de solución nutritiva

Clase de protección: IP68, inmersión a largo plazo en el uso del agua

Entorno operativo:-40 ~ 85C

Longitud del Cable: 2 M

Dimensiones totales: 45*15*145mm

Longitud del electrodo: 70mm

Longitud del Cable: 2 m

Sensores

de conductividad eléctrica y pH

Sensor 1

Marca: Spectrum

- Medidor de pH, temperatura y conductividad del suelo con sonda de 15,2 cm. y punta delgada.

- Herramienta rápida fácil de usar y precisa para medir el pH, la conductividad y temperatura en suelo.

Características del medidor:

- Reconocimiento de 7 soluciones buffer.
- Resolución de 0.1 o 0.01 pH.
- Compensación automática o manual de temperatura.
- Calibración en uno o dos puntos.
- Carcasa protectora resistente al agua.

Características de la sonda:

- Sonda de acero inoxidable.
- Sensor ISFET: sensor de chip de silicón

| Especificaciones | Medidor pH IQ 150 |
| --- | --- |
| Rango de pH | 0 a 14 pH |
| Rango de conductividad | ± 1999mV |
| Rango de temperatura | 5 º a 105 ºC |
| Resolución de pH | 0.1 ó 0.01 pH |
| Resolución de conductividad | 0.1 mV entre -199,9 y 199,9 mV 1 mV entre 200 y 1999mV |
| Tipo de sensor | Sonda de acero inoxidable con sensor de chip de silicón |
| Calibración | Automática de uno o dos puntos |
| Pilas | Una de 9V. incluida |
| Compensación automática de temperatura | 0º a 100 ºC |

El medidor tiene un año de garantía; el sensor 6 meses.

Sensor 2

# Medidor de conductividad PCE-PH 30

| Especificaciones técnicas |  |
| --- | --- |
| Parámetro | pH |
| Rango | -2 ... 16 pH |
| Resolución | 0,01 pH |
| Precisión | ±0,01pH+1 d |
| Compensación auto. de temp. | 0 ... 90 °C |
| Calibración | pH 4, 7, 10 |
| Parámetro | Redox |
| Rango | ± 1000 mV |
| Resolución | 1 mV |
| Precisión | ± 2 mV + 1 d |
| Parámetro | Conductividad |
| Rango | 0 ... 2000 µS, 2 ... 20 mS |
| Resolución | 1 µS, 0,01 mS |
| Precisión | ± 2 % F.S. |
| Compensación auto. de temp. | 0 ... 50 °C |
| Calibración | 0 µS, 1413 µS, 12,88 mS |
| Parámetro | TDS |
| Rango | 0 ... 1300 ppm, 1,3 ... 13 ppt |
| Resolución | 1 ppm, 0,01 ppt |
| Precisión | ± 2 % F.S. |
| Compensación auto. de temp. | 0 ... 50 °C |
| Parámetro | Salinidad |
| Rango | 0 ... 1000 ppm, 1 ... 12 ppt |
| Resolución | 1 ppm, 0,01 ppt |
| Precisión | ± 2 % F.S. |
| Compensación auto. de temp. | 0 ... 50 °C |
| Parámetro | Temperatura |
| Rango | 0 ... 90 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ±0,2 °C + 1 d |
| Pantalla | LCD |
| Alimentación | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA |
| Dimensiones | 195 x 40 x 36 mm |
| Peso | Aprox. 135 g |

Sensor 3

Medidor de pH, Conductividad eléctrica, TDS y Temperatura profesional y económico. HI9811-5N y HI9812-5N

Sonda HI 1285-5 pH/CE/TDS/Tª 4 en 1 de respuesta rápida, sustituible.
- Compensación automática de Tª (para pH y CE).
- Sistema BEPS (aviso de pila baja).
- Resistente al agua.
- Guías de usuario en pantalla.
- Botones de elección de los distintos parámetros.
- Botones de calibración manual, rápida y sencilla.
- Marcación de % de la batería en el arranque del aparato.

Especificaciones técnicas. Modelo:; HI9811-5N; HI9812-5N. pH; Rango: 0.0 a 14.0 pH Precisión: ±0.1 pH Resolución: 0.1 pH; Rango: 0.0 a 14.0 pH Precisión: ±0.1 pH Resolución: 0.1 pH. CE; Rango: 0 a 6000 µS/cm Precisión: ±2% F.S. Resolución: 10 µS/cm; Rango: 0 a 1990 µS/cm Precisión: ±2% F.S. Resolución: 10 µS/cm. TDS; Rango: 0 a 3000 ppm (mg/l) Precisión: ±2 % F.S. Resolución: 10 ppm (mg/l); Rango: 0 a 1990 ppm (mg/l) Precisión: ±2 % F.S. Resolución: 10 ppm (mg/l). Temperatura; Rango: 0,0 a 70,0 °C Precisión: ±1 °C Resolución: 0 °C; Rango:0,0 a 60,0 °C Precisión: ±1 °C Resolución: 0 °C. Factor de conversión TDS; 0.5 ppm (mg/l) = 1 μS/cm. Calibración; pH:; Manual 1 punto mediante potenciómetro de punto cero. CE/TDS:; Manual 1 punto con potenciómetro de pendiente.. Compensación de Tª, CE y TDS; Automática, entre 0 y 50 ºC, ß = 2 % por ºC. Sonda; HI 1285-5 pH/CE/TDS/Tª, 1 m de cable (incluida). Tipo de pila Duración; 1 x 9V Aprox. 150 horas en uso continuo. Condiciones ambientales; 0 a 50 ºC; HR 100 %. Dimensiones; 144.6 x 79.5 x 37 mm. Peso; 230 gr.

Junto con el medidor se incluye:

- Sonda de pH/CE/TDS/ªC HI 1285-5, con 1 m de longitud con conector DIN

- Sobres de solución de calibración y limpieza

- Pila de 9V

- Manual de instrucciones

Listo para ser utilizado.